# Конспект урока: Обработка разрезов на изделиях из костюмных тканей

## Введение

В этом уроке рассматривается обработка разреза на изделиях из костюмных тканей — более плотных или рыхлых материалов, которые требуют особого подхода к обработке.

## Подготовка разреза

### Шаг 1. Определение припуска на разрез

Для костюмных тканей припуск на разрез оставляется больше, чем для тонких тканей:

- Припуск = 3-4 см

### Шаг 2. Стачивание шва

- Стачиваем шов до начала разреза.

- Разрез остаётся незашитым.

### Шаг 3. Дублирование припусков (при необходимости)

Когда нужно дублировать:

Если костюмная ткань:

- Немного тянется

- Или достаточно рыхлая

Как дублировать:

- Дублируем припуски на подгибку с двух сторон (так же, как при обработке шлицы).

- Используем дублирующий материал (флизелин или другой подходящий материал).

Когда дублировать не нужно:

- Если ткань достаточно плотная, то дублирование не требуется, оставляем как есть.

### Шаг 4. Обмётывание срезов

- После стачивания шва обмётываем срезы по отдельности (на оверлоке или зигзагом).

### Шаг 5. Разутюживание швов

- После обмётывания разутюживаем припуски.

- Раскладываем их на две стороны.

## Обработка низа изделия

### Шаг 6. Последовательность обработки

Важно: Сначала обрабатываем низ изделия, затем закрепляем разрез.

Способы обработки низа:

- Простая подгибка — низ подгибается обычным способом

- Обработка на уголок — низ обрабатывается с формированием уголка в месте разреза

## Закрепление припусков разреза

### Шаг 7. Зачем закреплять припуски

После обработки низа нужно закрепить припуски разреза, чтобы они:

- Не оттопыривались

- Не болтались

### Шаг 8. Особенности обработки костюмных тканей

Важно: На костюмных и рыхлых тканях с лицевой стороны строчки нет.

Способы закрепления припусков:

- Потайной стежок вручную

- Приклеивание паутинкой

- Приклеивание специальным скотчем (для экокожи)

## Закрепление припусков потайным стежком

### Шаг 9. Подготовка к ручному подшиванию

Вариант 1: С намёткой

- Если разрез большой или ткань подвижная, приметайте припуски, чтобы они не болтались.

Вариант 2: Без намётки

- Если разрез небольшой и ткань неподвижная, можно не примётывать.

- Просто отогните припуск и подшивайте.

### Шаг 10. Техника выполнения потайного стежка

Как выполнять стежок:

- Захватываем:

  - Одну петельку обмёточной нитки

  - Или несколько ниток ткани (если край необмётанный, окантованный или обработан другим способом)

- На основной ткани захватываем:

  - Буквально одну-две ниточки

- Расстояние между стежками:

  - 4-5 мм

- Направление работы:

  - Подшиваем до конца с одной стороны

  - Затем с другой стороны

## Установка усилителя разреза

### Шаг 11. Когда нужен усилитель

Усилитель необходим на изделиях, где разрез испытывает нагрузку:

- Разрез на юбках

- Разрез на платьях

- Разрез внизу изделия

При ходьбе шов испытывает нагрузку, поэтому в начале разреза лучше поставить усилитель.

Что такое усилитель:

- Это специальная закрепка или деталь, которая укрепляет начало разреза и предотвращает его разрыв.

Примечание: В уроке упоминается, что будет прикреплена ссылка, где можно посмотреть, как правильно установить усилитель.

## Краткий алгоритм обработки разреза на костюмных тканях

- ✅ Оставить припуск на разрез 3-4 см

- ✅ Стачать шов до разреза

- ✅ Дублировать припуски (если ткань тянется или рыхлая)

- ✅ Обметать срезы по отдельности

- ✅ Разутюжить припуски на две стороны

- ✅ Обработать низ изделия (простой подгибкой или на уголок)

- ✅ Закрепить припуски разреза (потайным стежком, паутинкой или скотчем)

- ✅ Поставить усилитель в начале разреза (при необходимости)

## Заключение

Обработка разреза на костюмных тканях требует аккуратности и правильного выбора способа закрепления припусков. Главное — обеспечить прочность конструкции и незаметность обработки с лицевой стороны.

Урок завершён! ✅